U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Direttore Dott.ssa Paola Grandinetti

Tel. 0962-924991 - PEC: ufficioabes@pec.asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto Dispositivi di Protezione Individuali per il personale e le utenze esposte al rischio da radiazioni ionizzanti presso la UO di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Caratteristiche Tecniche richieste:

- N.6 camici in gomma antiX con equivalenza in piombo pari a 0,25mm – Misura Media;

- N.6 camici in gomma antiX con equivalenza in piombo pari a 0,25mm – Misura Grande;

- N.6 sostegni murali fissi per n.2 grembiuli da sistemare a muro in ciascuna diagnostica;

- N.1 sostegno mobile reggi-grembiule scorrevole su ruote con almeno 6 posti;

- N.5 serie complete di grembiuli per la protezione del bacino (composte da n.4 pezzi ciascuno per bambino-ragazzo-giovane-adulto) con equivalenza in piombo pari a 0,5mm;

- N.2 serie di protezioni ovariche con equivalenza in piombo pari a 1,00 mm;

- N.2 serie complete di protezioni scrotali con equivalenza in piombo pari a 1,00 mm.

I DPI offerti potranno anche essere privi di piombo, ma devono essere certificati con una equivalenza in piombo pari a 0,25mm per tutte le energie del fascio di raggi X compreso fra 40kV e 120kV.

I fornitori hanno l’obbligo di fornire il manuale di utilizzo in lingua italiana, che dovrà, obbligatoriamente, contenere i procedimenti di pulizia ammessi e le attenzioni da adottare.

I DPI offerti devono essere conformi alle Norme CEI EN 61331-1:2015 e con marcatura CE.

- N.5 paratie mobili protettive anti X schermate con 2,00 mm di piombo, aventi dimensioni minime di mt.1.90 di altezza e mt.1.20 di larghezza; dovranno essere provvisti di rotelle e facilmente trasportabili; per assicurare una agevole visione del paziente, dovranno essere costituite da una ampia visiva superiore in vetro anti X con equivalenza in piombo di 2,00 mm e da un pannello inferiore contenente una lamina di piombo mm 2,00, rivestito su entrambi i lati in laminato plastico antiurto, lavabile e disinfettabile.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione

_________________________